CONSIDERAÇÕES SOBRE AS “DICAS” QUE FORNECEMOS ÀQUELES QUE INICIAM NO MUNDO DO BAMBU

Tod@s que chegaram a este grupo, de alguma maneira compreenderam o potencial do bambu para resolver inúmeras demandas do cotidiano que vão desde a um simples artefato de decoração ou utilidade até a construção de uma casa.
O bambu é uma planta que existe no planeta há 25 milhões de anos e é utilizado há milhares de anos por diversas civilizações do mundo. É possível encontrar ainda hoje, construções seculares feitas de bambu. Mas como é que eles tratavam o bambu para durar tanto tempo? A China é hoje a maior referência sobre o assunto, no entanto, a aparição do bambu no mercado e na economia mundial, não passa de três décadas e para alcançar este patamar foram necessários muitos investimentos em tecnologia. Até 20 anos atrás, a China contava com algumas centenas de hectares de bambu nativo e hoje o seu plantio comercial passa dos 6 milhões de hectares. É evidente que para conservar tanta matéria prima, seria necessário um método seguro e eficiente. E é aí que entra o Borax.
O Borax é um mineral escasso, apenas 1% da crosta terrestre e está disponível somente na Rússia e nos EUA, é um sal branco considerado de baixa toxicidade, no entanto, pode causar lesão grave nos olhos, comprometer a fertilidade e o desenvolvimento do feto, causar problemas respiratórios e se descartado na natureza pode contaminar rios e matar árvores, dependendo da concentração. É o inseticida mais comum para matar baratas. Portanto, o uso deste produto requer cuidados especiais no seu manuseio. É muito comum encontrar em grupos de discussão sobre bambu alguma receita com Borax, mas ninguém alerta para estes cuidados e por conta disto, não é raro encontrar imagens de artesãos bambuzeiros mergulhados em piscinas de Borax a retirar os bambus, assim como manusear o pó sem máscaras, óculos ou luvas de proteção.
No Brasil, devido ao desenvolvimento da indústria madeireira que utiliza o Sulfato de Cobre como produto imunizante, é comum encontrar receitas que utilizam os dois produtos combinados.
O Sulfato de Cobre é um sal inorgânico de cor azulada que é considerado tóxico. É muito utilizado na formulação da calda bordalesa (S. Cobre + Cal) de ação herbicida e fungicida na agricultura. Pode causar irritação nos olhos, pele e trato respiratório. A exposição pode afetar o sangue, rins e fígado. O contato repetido e prolongado com a pele pode causar dermatites.
Este produto é considerado tóxico para peixes e plantas. É perigoso se em contato com o sistema público de água. Quando em decomposição ou queimado, libera o dióxido de enxofre que é altamente tóxico se inalado.
Outros produtos frequentemente recomendados para proteger o bambu são os vernizes que de um modo geral são formulados a base de formaldeídos, como o Osmocolor e o Cetol, que além de inflamáveis podem causar inúmeros distúrbios pelo uso prolongado e exposição aos vapores como conjuntivite química, irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, tontura, falta de ar, desmaios e náuseas. O problema desses produtos é que mesmo depois de secos podem continuar emitindo vapores por longos períodos e contaminando o ambiente.
É importante que quando estamos a dar alguma orientação para uma pessoa leiga, que se faça o alerta sobre os perigos e precauções que devem ser tomados quando for utilizar estes produtos. No entanto, a maioria das pessoas que elege o bambu como uma alternativa de material, é justamente pelo aspecto ecológico e sustentável que ele oferece e quando utilizamos produtos que geram impacto ao meio ambiente e ao usuário, estamos meio que anulando estes atributos. Existem inúmeras outras maneiras de trabalhar com o bambu sem provocar esses impactos, afinal, estes materiais industrializados foram introduzidos a pouco tempo no processo de trabalho que visa atender altas demandas de produção, e neste caso, tudo é feito de acordo com todas as normas de segurança. 
Muitos de vocês já devem ter visto alguma foto de chineses em suas instalações de trabalho com bambu e de um modo geral os trabalhadores estão sempre de jaleco, óculos, máscara, luvas e até capacetes quando necessários. Portanto, se você é um iniciante ou um artesão que pretende trabalhar em pequena escala, escolha um método mais amigável e não exponha sua família a estes perigos.
Espero ter ajudado. Até a próxima!